Príloha č. 1  výzvy na predloženie cenovej ponuky „Technická špecifikácia“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Predmet zákazky: „Komplexné vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v stavebných objektoch UKF“

Rekonštrukcia existujúcej pôvodnej štruktúrovanej kabeláže, resp. doplnenie a vybudovanie novej štruktúrovanej kabeláže určenej na pripojenia access-pointov  s nasledovnými parametrami:

- návrh a vybudovanie káblových trás;

- návrh umiestnenia switchov a osadenia rackov (pokiaľ je to potrebné), osadenie pasívnych prvkov    v súlade s požiarnymi a evakuačnými predpismi;
- káblové trasy budú vedené v PVC žľaboch a lištách s priestorovou rezervou 100%;
- silové prívody 230V AC pre novo-osadené dátové rozvádzače RACK-y, ak si to vyžaduje inštalácia;
- použitie FTP káblov cat. 6A s bezhalogénovou izoláciou LSOH;
- použitie jednoportových dátových zásuviek 1x RJ45 cat. 6A;
- ukončenie káblov v dátových rozvádzačoch (RACK-och);
- dodanie prepojovacích patch káblov v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúcich rozmeroch;
- zmeranie štruktúrovanej kabeláže a vystavenie protokolov;
- vypracovanie technickej správy a výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia;
- vyspravenie prierazov, zriadenie protipožiarnych upchávok pri prestupoch rôznych požiarnych úsekov;
- inštalácia AP zariadení, pričom dodanie zariadení a inštalačného materiálu k nim zabezpečí objednávateľ, s nasledovnými požiadavkami:

- v projektovej dokumentácii sa označia miesta inštalácie každého AP číslom a označením miestnosti;

- objednávateľovi bude dodaný elektronický dokument so spárovanými označeniami zariadenia a ich LAN MAC adresami a označením miestností;

- zariadenia dátový rozvádzač, switch a AP budú k dispozícii dodávateľovi počas realizácie zákazky.

Počty AP podľa meraní:

| Objekty UKF v Nitre | AP1 505 | AP2 515 | switche | osadenie dátových rozvádzačov | umiestnenia dátových rozvádzačov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraskova ul.1 | 37 | 26 | 4 | 2 | 2 |
| Hodžova ul. 1 | 25 | 11 | 3 (1+2) | 0 | 2 |
| Štefánikova ul. 67 | 27 | 33 | 4 | 0 | 2-3 |

Výsledky meraní ako podklad pre umiestnenie AP zariadení sú k dispozícii v prílohe na:

- http://studujvedu.sk/data/kabelaz.zip