UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Adresa				Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra

- Pracovisko:				Technické oddelenie

- Názov predmetu zákazky: 		Oprava strechy

- Stručný opis: 	Oprava dvoch potrubných prestupov Ø 110 mm cez plechovú strechu s nízkym

sklonom. Prestupy sú na streche trojpodlažnej budovy. Na strechu je prístup výlezom s pochôdzného povalového priestoru., strecha je pochôdzna s použitím osobných ochranných a istiacich prostriedkov. Opravu potrubných prestupoch je potrebné vykonať osadením základnej prestupovej manžety výrobcu typu MA4 70-177 mm vyrobenej z EPDM čiernej farby napr. od výrobcu MAGE Herzberg GmbH. Na utesnenie manžety je treba použiť vhodný polyuretánový tmel napr. Hybriseal FACADE výrobcu DEN Braven. Manžetu je potrebné o strechu priskrutkovať nerezovými samoreznými vrutmi (skrutkami). V povalovej stravy je potrebné prestup potrubia tepelne zaizolovať vhodnou montážnou penou. Cenová ponuka musí byť zahŕňať montážne práce, materiál, dopravu a ďalšie súvisiace náklady.

Foto strechy a prestupov je v prílohe.

- Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.

- Predpokladaná hodnota zákazky: ...............,-   € bez DPH

Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 3.12.2020. do 9:00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky: isebo@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail: Ing. Igor Šebo, mob.: 0907670367, e-mail: isebo@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 27.11.2020